Б.1.17 Безопасное проведение ремонтных работ на опасных производственных объектах химических, нефтехимических                                        и нефтегазоперерабатывающих производств

1. Что является письменным разрешением на проведение ремонтных работ                            на действующем производстве?

А) Наряд-допуск.

Б) Приказ по предприятию.

В) Распоряжение по предприятию.

2. Допускается ли использование стационарных подъемно-транспортных средств                                                          и действующих сетей сжатого воздуха, пара, воды и кислорода заказчика для проведения ремонтных работ?

А) Допускается с разрешения руководителя ремонтируемого объекта.

Б) Допускается с разрешения непосредственного руководителя работ подрядчика.

В) Допускается с разрешения руководителя ремонтируемого объекта по заявке непосредственного руководителя работ подрядчика с соответствующей записью                 в наряде-допуске.

3. Кто проводит неразрушающий контроль и другие виды обследования объекта при выполнении ремонтных работ?

А) Лица, прошедшие инструктаж на месте проведения работ, при наличии наряда-допуска формы № 1.

Б) Лица, имеющие соответствующее удостоверение и прошедшие инструктаж                     по охране труда и промышленной безопасности.

В) Лица, имеющие соответствующее удостоверение и прошедшие инструктаж                на месте проведения работ по диагностированию, при наличии наряда-допуска формы № 1.

4. Каким образом фиксируется прохождение инструктажа исполнителями ремонтных работ?

А) В журнале проведения инструктажа руководитель службы производственного контроля делает записи и делает отметку в наряде-допуске.

Б) Исполнители ремонтных работ расписываются в журнале проведения инструктажа структурного подразделения ремонтируемого объекта, соответствующая отметка делается в наряде-допуске.

В) Руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта делает отметку в журнале проведения инструктажа и информирует об этом руководителя бригады, которая будет выполнять ремонтные работы.

5. Какие из указанных требований по обеспечению безопасности при проведении ремонтных работ указаны неверно?

А) Ремонтные работы выполняются исполнителями, определёнными в наряде-допуске и работниками, осуществляющими эксплуатацию объектов по согласованию.

Б) Ремонтные работы начинают выполнять после оформления наряда-допуска.

В) Ремонтные работы производятся в соответствии с разработанным проектом производства работ.

Г) Ремонтные работы выполняются исполнителями только на местах, определённых для каждого из них в наряде-допуске.

6. Какие из сведений, указываемых в организационно-распорядительном документе для остановки на ремонт объекта или оборудования, указаны неверно?

А) Наличие плана мероприятий по локализации аварий и ликвидации                             их последствий.

Б) Непосредственный руководитель работ и лица ответственные за подготовку                          к ремонтным работам.

В) Сроки остановки, подготовки, ремонта и пуска объекта или оборудования.

7. Что должна до начала проведения ремонтных работ выполнить эксплуатирующая организация?

А) Разработать сетевой (линейный) график выполнения наиболее сложных                               и трудоемких ремонтов.

Б) Разработать проект производства работ.

В) Составить план подготовительных работ и приобрести необходимое оборудование, арматуру и т. д.

8. Что должна до начала проведения ремонтных работ выполнить подрядная организация?

А) Составить план подготовительных работ.

Б) Разработать проект производства работ.

В) Организовать изготовление необходимых узлов и деталей для замены.

Г) Приобрести необходимое оборудование, арматуру, запасные части, трубы, материалы согласно дефектной ведомости.

9. Кто производит подключение к электросетям передвижных электроприемников подрядной организации и их отключение при проведении ремонтных работ?

А) Электротехнический персонал эксплуатирующей организации.

Б) Электротехнический персонал подрядной организации в присутствии лица, ответственного за проведение ремонтных работ.

В) Персонал, назначенный руководителем эксплуатирующей организации                              и определённый в наряде допуске.

10. Кто определяет технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность ремонтных работ?

А) Руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта совместно                   с непосредственным руководителем работ подрядной организации.

Б) Руководитель эксплуатирующей организации, объект которой подлежит ремонту, совместно с руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта.

В) Непосредственный руководитель работ подрядной организации по согласованию                   с руководителем эксплуатирующей организации, объект которой подлежит ремонту.

11. Какие требования должны выполняться при проведении земляных работ                        в ремонтной зоне?

А) Эксплуатирующая организация должна передать подрядной организации наряд-допуск на производство земляных работ, согласованный со структурными подразделениями эксплуатирующей организации.

Б) Подрядная организация согласовывает наряд-допуск на производство земляных работ со структурными подразделениями эксплуатирующей организации,                         на которые возложено согласование наряда-допуска на производство земляных работ внутренними документами эксплуатирующей организацией.

В) Эксплуатирующая организация должна согласовать подрядной организации расстановку знаков, обозначающих границы земляных работ.

12. Какой из перечисленных видов остановок химического объекта в зависимости                от продолжительности остановки указан неверно?

А) Чрезвычайно срочная.

Б) Краткосрочная.

В) Среднесрочная.

Г) Длительная.

13. В каких документах устанавливается порядок краткосрочной остановки объекта и его пуска?

А) В технологическом регламенте конкретного производства и инструкциях                  по рабочим местам.

Б) В документах, разработанных на основе Положения о безопасном проведении ремонтных работ на опасных производственных объектах химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств.

В) В положении о производственном контроле и инструкциях по рабочим местам.

Г) В стандарте организации о порядке остановки объекта.

14. На основании какого документа осуществляются среднесрочная и длительная остановки объекта (оборудования)?

А) Письменного распорядительного документа руководителя организации, согласованного с надзорными органами.

Б) Предписания органов Ростехнадзора.

В) Письменного распорядительного документа руководителя соответствующего структурного подразделения или руководителя организации.

Г) Технологического регламента конкретного производства.

15. С какой целью необходимо уведомлять территориальные органы Ростехнадзора об остановке и консервации подведомственных объектов?

А) Для исчисления фактического ресурса работы объектов.

Б) Для исключения объектов из планов проверки.

В) Для ведения реестра остановленных и законсервированных объектов.

Г) В порядке информирования.

16. В соответствии с какими документами осуществляется пуск в эксплуатацию производств, остановленных на срок до 1 года?

А) В соответствии с Общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических                                                    и нефтеперерабатывающих производств.

Б) В соответствии с действующими нормативами Госстроя.

В) В соответствии с действующими нормативами Росстандарта.

Г) В соответствии с положительным заключением экспертизы промышленной безопасности.

17. Каковы требования к оформлению наряда-допуска на проведение ремонтных работ в отведенной ремонтной зоне?

А) Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах, заполняется с соблюдением четкости и ясности записей. Исправления и перечеркивания в тексте                                   не допускаются.

Б) Оформляется в трех экземплярах, без исправлений, первый экземпляр наряда-допуска выдается непосредственному производителю работ подрядчика, второй - руководителю работ подрядчика, третий - находится у заказчика, ответственного                за допуск персонала подрядчика к выполнению ремонтных работ.

В) Оформляется в двух экземплярах, не допускаются исправления                                      и перечеркивания, первый экземпляр, подписанный руководителем ремонтируемого объекта, выдается непосредственному руководителю работ подрядчика, второй - находится у заказчика, ответственного за допуск персонала подрядчика к выполнению ремонтных работ.

18. Кому предоставляется право выдачи наряда-допуска на проведение ремонтных работ?

А) Техническому руководителю организации или (в исключительных случаях) специально назначенному руководителю структурного подразделения.

Б) Руководителю организации или руководителю структурного подразделения.

В) Главному механику или главному энергетику организации в зависимости от вида производимых ремонтных работ.

19. Кто назначается непосредственным руководителем ремонтных работ                            от подрядчика?

А) Специалист, обладающий соответствующими опытом и квалификацией                             в проведении ремонтных работ.

Б) Специалист, обладающий соответствующей квалификацией и опытом работы                  не менее 5 лет.

В) Специалист, назначаемый приказом (распоряжением) руководителя подрядной организации и обладающий соответствующими опытом и квалификацией                            в проведении ремонтных работ.

20. В каких случаях наряд-допуск на проведение ремонтных работ должен быть оформлен заново?

А) Если изменены объемы и характер работ, влекущие за собой изменение схемы отключения, объема или условий работы.

Б) Если включена в действие часть оборудования на опробование.

В) Если произведена замена члена бригады.

21. При соблюдении какого требования выдается наряд-допуск на проведение ремонтных работ?

А) После оформления акта сдачи-приемки объекта в ремонт.

Б) После выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ.

В) После проверки выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ.

22. Какие наряды-допуски следует оформлять при проведении огневых                             и газоопасных работ в ремонтной зоне?

А) При наличии нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы, наряд-допуск                на проведение ремонтных работ оформлять не требуется.

Б) Необходимо оформлять наряд-допуск на проведение ремонтных работ, в котором указать меры безопасности при проведении огневых и газоопасных работ.

В) Наряды-допуски на огневые и газоопасные работы прикладываются                                                            к наряду-допуску на проведение ремонтных работ.

23. Допускается ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение огневых работ в электронном виде?

А) Не допускается.

Б) Допускается, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения                    в течение одного года со дня его закрытия.

В) Допускается по решению руководителя эксплуатирующей организации.

Г) Допускается при наличии внутренних документов организации, устанавливающих порядок использования электронной подписи.

24. Какие из документов и требований, в соответствии с которыми должны выполняться подготовительные работы к проведению ремонтных работ указаны неверно?

А) Проект производства ремонтных работ.

Б) Технологический регламент.

В) Инструкции по эксплуатации и безопасному проведению ремонтных работ.

Г) Требования к проведению огневых и газоопасных работ.

25. На какие виды работ распространяются Правила ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ?

А) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах.

Б) На проведение строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной                                  и огражденной площадке на территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов.

В) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

Г) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах атомной энергетики.

26. Кто разрабатывает перечень газоопасных работ?

А) Каждое структурное подразделение эксплуатирующей организации.

Б) Служба производственного контроля эксплуатирующей организации.

В) Газоспасательная служба.

Г) Подразделения, которые обязаны готовить объекты к газоопасным работам.

27. Как должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ?

А) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим                         их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.

Б) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в течение года.

В) Запрещается выполнять работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ.

28. Кто и на какой срок может продлить наряд-допуск на проведение газоопасных работ?

А) Руководитель структурного подразделения не более чем на 1 дневную рабочую смену.

Б) Лицо, зарегистрировавшее наряд-допуск на требуемый для окончания работ срок.

В) Руководитель структурного подразделения не более чем на 1 рабочую смену.

Г) Лицо, зарегистрировавшее наряд-допуск не более чем на 1 дневную смену.

29. Кто утверждает наряд-допуск на проведение газоопасных работ?

А) Руководитель эксплуатирующей организации.

Б) Руководитель структурного подразделения.

В) Руководитель газоспасательной службы.

Г) Руководитель службы производственного контроля.

30. Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасных                         и огневых работ?

А) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.

Б) Работники газоспасательной службы.

В) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта совместно с работниками аварийно-спасательных подразделений.

Г) Работники, список которых определяется внутренними документами организации.

31. Какие противогазы или аппараты не допускается использовать для защиты органов дыхания работников внутри емкостей при проведении газоопасных работ?

А) Фильтрующие противогазы.

Б) Шланговые противогазы.

В) Кислородно-изолирующие противогазы.

Г) Воздушные изолирующие аппараты.

32. С кем необходимо согласовывать проведение работ в коллекторах, тоннелях, колодцах, приямках, траншеях и подобных им сооружениях?

А) C руководителями структурных подразделений, технологически связанных               с объектами, на которых будут проводиться газоопасные работы.

Б) C руководителями службы производственного контроля.

В) C руководителями аварийно-спасательных служб.

Г) C руководителями службы охраны труда и санитарными службами.

33. К какой группе газоопасных работ относятся работы по установке (снятию) заглушек, и кто их проводит?

А) Ко II группе, проводит эксплуатационный персонал.

Б) К I группе, проводит бригада, определенная нарядом-допуском.

В) К I группе, проводит эксплуатационный персонал.

34. В течение какого срока должны храниться экземпляры наряда-допуска                        на проведение газоопасных работ?

А) Не менее 3 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.

Б) Не менее 1 года со дня закрытия наряда-допуска.

В) Не менее 6 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.

35. Допускается ли проведение огневых работ на действующих взрывопожароопасных производственных объектах?

А) Допускается в исключительных случаях, когда отсутствует возможность                           их проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах.

Б) Не допускается.

В) Допускается при соблюдении дополнительных требований безопасности.

Г) Допускается при положительном заключении противопожарной службы.

36. Какими документами определяется перечень постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты?

А) Организационно-распорядительными документами организации.

Б) Технологическим регламентом.

В) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

Г) Правилами пожарной безопасности.

37. Какие обязанности руководителя структурного подразделения, на объекте которого будут проводиться огневые работы, указаны неверно?

А) Определение списка лиц, ответственных за подготовку места проведения огневых работ, и лиц, ответственных за выполнение огневых работ.

Б) Назначение лиц, ответственных за подготовку и выполнение огневых работ.

В) Определение объема и содержания подготовительных работ и последовательности их выполнения.

Г) Определение порядка контроля воздушной среды и выбор средств индивидуальной защиты.

38. Допускаются ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение огневых работ в электронном виде?

А) Допускаются, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения                    в течение одного года со дня его закрытия.

Б) Допускаются по решению руководителя эксплуатирующей организации.

В) Допускаются при наличии внутренних документов организации, устанавливающих порядок использования электронной подписи.

Г) Не допускаются.

39. При какой концентрации взрывопожароопасных веществ не допускается проведение огневых работ?

А) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 20 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

Б) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 15 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

В) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 25 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

40. В течение какого времени должен быть обеспечен контроль (наблюдение)                        за местом наиболее возможного очага возникновения пожара работниками структурного подразделения, занятыми ведением технологического процесса?

А) В течение трех часов.

Б) В течение суток.

В) В течение одного часа.

41. На сколько групп подразделяются газоопасные работы в зависимости от степени опасности и на основании каких критериев устанавливается та или иная группа?

А) На 3 группы, в зависимости от степени риска проводимых работ.

Б) На 2 группы, в зависимости от того, проводятся работы в закрытом или открытом пространстве.

В) На 2 группы, в зависимости от того, проводятся газоопасные работы                          с оформлением наряда-допуска или без оформления.

42. Нужно ли пересматривать перечни газоопасных работ при изменении технологического процесса и технологической схемы производства?

А) Нужно в любом случае.

Б) По решению руководителя эксплуатирующей организации.

В) Правилами не регламентируется.

Г) Решение принимается совместно руководителем эксплуатирующей организации               и руководителем газоспасательной службы.

43. Какие требования к исполнителям газоопасных работ указаны неверно?

А) Исполнители должны пройти инструктаж.

Б) Исполнители должны иметь квалификационное удостоверение, дающее право ведения газоопасных работ.

В) Исполнители должны знать безопасные приемы работы и методы оказания первой помощи.

Г) Исполнители должны уметь пользоваться СИЗ.

44. Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к выполнению газоопасных работ?

А) Не моложе 18 лет.

Б) Не имеющие медицинских противопоказаний к указанным видам работ.

В) Прошедшие обучение приемам и методам проведения работ.

Г) Все перечисленные требования.

45. К какой группе газоопасных работ относятся работы, выполняемые без оформления наряда-допуска?

А) Ко II группе.

Б) К I группе.

В) К группе работ средней степени опасности.

Г) К группе работ высокой степени опасности.

46. Что должен сделать руководитель структурного подразделения, на объекте которого будет проводиться газоопасная работа, при подготовке наряда-допуска                  на ее проведение?

А) Определить место и характер выполняемой газоопасной работы, разработать мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ                          и последовательность их проведения, мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, определить СИЗ, установить режим работы.

Б) Провести обучение и инструктаж персонала, который будет проводить газоопасные работы.

В) Обеспечить работников сертифицированным оборудованием, необходимым для проведения газоопасных работ.

Г) Определить структурные подразделения организации, с которыми будет взаимодействовать бригада исполнителей при проведении газоопасных работ.

47. Кто должен регистрировать наряды-допуски на проведение газоопасных работ?

А) Газоспасательная служба.

Б) Руководитель участка, на котором будут проводиться газоопасные работы.

В) Руководитель службы производственного контроля.

Г) Руководитель службы охраны труда совместно с газоспасательной службой.

48. Кому лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, передает наряд-допуск после его закрытия?

А) Руководителю структурного подразделения или его заместителю, а также                  в ГСС.

Б) Главному инженеру, руководителю службы производственного контроля, а также                  в ГСС.

В) ГСС и аварийно-спасательной службе организации.

49. Какие из обязательных мер безопасного ведения газоопасных работ, предусмотренных правилами, указаны неверно?

А) Обеспечение членов бригады СИЗ, спецодеждой, инструментом.

Б) Выполнение работ бригадой исполнителей не менее трех человек.

В) Обеспечение контроля за состоянием воздушной среды.

Г) Исключение возможности присутствия на месте проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением.

50. При каких условиях допускается работа внутри емкостей без средств защиты органов дыхания?

А) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) превышает предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны не более, чем                          на 10 %, а содержание кислорода не менее 25 % объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

Б) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) превышает предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны не более, чем                          на 10 %, а содержание кислорода не менее 20 % объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

В) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 20 % объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

Г) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) в воздухе рабочей зоны,                      а содержание кислорода не менее 30 % объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

51. Какие из документов, на основании которых проводятся испытания объекта после окончания ремонтных работ, указаны неверно?

А) Технические регламенты.

Б) Правила пожарной безопасности и охраны труда.

В) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.

Г) Техническая документация организаций - изготовителей оборудования                                 и технических устройств и инструкции эксплуатирующей организации.

52. Как производится сдача в ремонт зданий и сооружений?

А) Перед ремонтом все поверхности конструктивных элементов должны быть обеспылены, очищены от грязи и нейтрализованы персоналом заказчика так, чтобы была исключена возможность производственного травматизма и воздействия вредных производственных факторов на ремонтный персонал.

Б) Перед ремонтом все поверхности конструктивных элементов должны быть обеспылены, очищены от грязи, ржавчины, отставшего (разрушенного) слоя бетона, штукатурки и нейтрализованы персоналом подрядчика.

В) Перед ремонтом все поверхности конструктивных элементов должны быть обеспылены, очищены от грязи и нейтрализованы персоналом подрядчика так, чтобы была исключена возможность производственного травматизма и воздействия вредных производственных факторов на ремонтный персонал.

53. Как производятся работы по подключению отремонтированного оборудования к действующим сетям и агрегатам, комплексному опробованию и переводу на рабочий режим?

А) Службами заказчика под руководством начальника смены в присутствии непосредственного руководителя работ подрядчика.

Б) Службами заказчика в присутствии непосредственного руководителя работ подрядчика.

В) Службами заказчика под руководством начальника смены с участием уполномоченных на это специалистов подрядчика.

54. Каким образом объект, ремонт которого закончен, принимается в эксплуатацию?

А) После закрытия наряда-допуска.

Б) По акту сдачи-приемки в эксплуатацию.

В) На основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

Г) Совместным приказом руководителей эксплуатирующей и подрядной организаций.

55. Какое право имеет администрация ремонтируемого объекта в случае нарушения персоналом подрядчика требований безопасности, установленных инструкциями?

А) Приостановить работы подрядчика.

Б) Отстранить от работы нарушителя.

В) Отстранить от работы бригаду и вызвать руководство подрядчика.

Г) Приостановить работы, отстранить от работы нарушителя или всю бригаду.

56. На кого возлагается обязанность по организации обучения и проведению инструктажа рабочих и специалистов подрядчика по безопасному ведению ремонтных работ?

А) На заказчика в установленном в этой организации порядке.

Б) На подрядчика в установленном в этой организации порядке.

В) Проводится только вводный инструктаж в отделе охраны труда заказчика.

57. Кто допускает персонал к началу или продолжению производства ремонтных работ?

А) Непосредственный руководитель работ подрядчика с отметкой в наряде-допуске.

Б) Непосредственный производитель работ с отметкой в наряде-допуске.

В) Начальник смены при наличии положительных результатов проведенных анализов воздуха, воды, грунта на содержание вредных веществ с отметкой в наряде-допуске.

58. На кого возлагается ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности при проведении ремонтных работ?

А) На непосредственного руководителя ремонтных работ подрядчика.

Б) На технического руководителя работ заказчика.

В) На начальника смены организации, где проводятся ремонтные работы.