ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ (АТТЕСТАЦИИ) В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Б.1.15 Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств

Нормативные документы

-

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" ;

-

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. N 485 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" ;

-

приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 г. N 125 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" ;

-

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" ;

-

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03) ;

-

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов"  (

ПБ 03-581-03 );

-

постановление Госгортехнадзора России от 10 декабря 1998 г. N 74 "Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах" (РД 09-250-98) .

| 1 | А | 26 | Б | 51 | А | 76 | Г | 101 | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Б | 27 | Г | 52 | А | 77 | В | 102 | А |
| 3 | Г | 28 | А | 53 | Г | 78 | Б | 103 | А |
| 4 | А | 29 | Б | 54 | А | 79 | Б | 104 | А |
| 5 | А | 30 | Г | 55 | А | 80 | А | 105 | А |
| 6 | В | 31 | А | 56 | А | 81 | Г | 106 | Б |
| 7 | Г | 32 | А | 57 | А | 82 | А | 107 | А |
| 8 | А | 33 | В | 58 | А | 83 | А | 108 | В |
| 9 | Б | 34 | А | 59 | А | 84 | А | 109 | А |
| 10 | Г | 35 | Б | 60 | А | 85 | А | 110 | В |
| 11 | Б | 36 | А | 61 | А | 86 | А | 111 | Б |
| 12 | Б | 37 | Б | 62 | А | 87 | А | 112 | А |
| 13 | Г | 38 | А | 63 | Г | 88 | А | 113 | А |
| 14 | А | 39 | Г | 64 | А | 89 | А | 114 | А |
| 15 | В | 40 | В | 65 | А | 90 | А | 115 | Б |
| 16 | Б | 41 | А | 66 | А | 91 | А | 116 | В |
| 17 | В | 42 | А | 67 | А | 92 | А | 117 | А |
| 18 | Г | 43 | В | 68 | А | 93 | А | 118 | Б |
| 19 | А | 44 | Г | 69 | А | 94 | А | 119 | А |
| 20 | Б | 45 | Б | 70 | Г | 95 | А | 120 | А |
| 21 | Г | 46 | В | 71 | Б | 96 | А | 121 | Б |
| 22 | Г | 47 | А | 72 | Б | 97 | А | 122 | Б |
| 23 | В | 48 | Б | 73 | В | 98 | В |  |  |
| 24 | Г | 49 | Б | 74 | А | 99 | А |  |  |
| 25 | А | 50 | А | 75 | В | 100 | Б |  |  |

1. Что является критерием взрывоопасности согласно "Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"?

А) Количественное значение энергетического потенциала технологических блоков, входящих в технологическую систему, определяемое расчетом.

(

п.2.2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) Класс опасности обращающихся в процессе веществ.

В) Температура самовоспламенения паров, обращающихся в процессе веществ.

Г) Скорость распространения горения обращающихся в процессе веществ.

2. Каким показателем характеризуется уровень взрывоопасности технологических блоков, входящих в технологическую систему?

А) Энергией сгорания парогазовой фазы в кДж.

Б) Категорией взрывоопасности.

(

п.2.2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

В) Приведенной массой вещества, участвующего во взрыве, в кг.

Г) Радиусом зон разрушения в м.

3. Какой категории взрывоопасности технологических блоков не существует?

А) I категории.

Б) II категории.

В) III категории.

Г) IV категории.

(

п.2.2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

4. Какой следует принимать категорию взрывоопасности блоков, определяемую расчетом, если обращающиеся в технологическом блоке опасные вещества относятся к токсичным, высокотоксичным веществам?

А) На одну выше.

(абз.1

п.2.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) I категории.

В) II категории.

Г) III категории.

5. В соответствии с чем осуществляется ведение технологических процессов на опасных производственных объектах нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств?

А) В соответствии с технологическими регламентами на производство продукции.

(абз.1

п.2.5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) В соответствии с рекомендациями территориального управления Ростехнадзора.

В) В соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности.

Г) В соответствии с распоряжениями руководителя эксплуатирующей организации.

6. Каким образом предприятие должно обеспечить наработку навыков действий персонала в нештатных (аварийных) ситуациях на установках с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности?

А) Допускать к самостоятельной работе не ранее чем через 6 месяцев после стажировки на объекте.

Б) Иметь специализированные центры обучения и подготовки для производственного персонала.

В) Посредством обучения персонала на компьютерных тренажерах, включающих максимально приближенные к реальным динамические модели процессов и реальные средства управления.

(

п.2.11. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Г) Иметь компьютерные тренажеры, включающие приближенные к реальным динамические модели процессов и средства управления.

7. При разработке технологических процессов какими источниками информации следует руководствоваться для определения регламентированных значений параметров, определяющих взрывоопасность процесса, допустимых диапазонов их измерений, критических значений параметров?

А) Справочной литературой.

Б) Научно-технической литературой.

В) Данными, запрашиваемыми у научно-исследовательской организации.

Г) Исходными данными на проектирование.

(

п.8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" , утв.

Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 N 559 )

8. В какой документации должны быть приведены способы и средства, исключающие выход параметров за установленные пределы?

А) В исходных данных на проектирование, проектной документации, технологическом регламенте.

(

п.3.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) В исходных данных на проектирование и технологическом регламенте.

В) В проектной документации.

Г) В технологическом регламенте.

9. Каким образом осуществляется управление подачей инертных сред на установку с технологическими блоками любой категории взрывоопасности, там, где при отклонении от регламентированных значений параметров возможно образование взрывопожароопасных смесей?

А) Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление, а при Qв10 - управление ручное дистанционное.

Б) Для установок с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности - автоматическое управление, с технологическими блоками III категории - дистанционное неавтоматическое, а при Qв10 допускается ручное управление по месту.

(абз.2

п.3.6. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

В) Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности - автоматическое управление, для установок с технологическими блоками II категории взрывоопасности - ручное дистанционное, для установок с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту.

Г) Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление.

10. Кем определяются предельные значения скоростей, давлений, температур перемещаемых горючих продуктов с учетом их взрывоопасных характеристик, физико-химических свойств транспортируемых веществ, свойств конструкционных материалов и характеристик технических устройств, применяемых для перемещения горючих продуктов?

А) Разработчиком проекта по литературным (справочным) данным.

Б) Разработчиком проекта по расчетным данным.

В) Разработчиком проекта.

Г) Разработчиком проекта по исходным данным.

(абз.1

п.4.1.1 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

11. Чем оснащаются производства, имеющие в своем составе технологические блоки III категории взрывоопасности, для предупреждения выбросов горючих продуктов в окружающую среду или максимальное ограничение их количества?

А) Системами ручного (без применения вычислительной техники) регулирования.

Б) Средствами контроля параметров, значения которых определяют взрывоопасность процесса.

(

п.3.20.2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

В) Эффективными быстродействующими системами, обеспечивающими непрерывность технологического процесса.

12. Каким образом определяется время срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств для каждого технологического блока?

А) Время срабатывания установлено для каждого технологического блока в соответствии с категорией взрывоопасности.

Б) Время срабатывания определяется расчетом.

(абз.3

п.3.20.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

В) Время срабатывания определяется расчетом для технологических блоков I и II категорий взрывоопасности и установлено для блоков III категории.

Г) Время срабатывания определяется расчетом для технологических блоков III категории взрывоопасности и установлено для блоков I и II категорий.

13. Какими блокировками на отключение должны быть оснащены насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей?

А) Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой среды и достижении опасных значений параметров в расходной и приемной емкостях.

Б) Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости в корпусе насоса, достижении опасных значений в приемной емкости.

В) Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отклонениях от опасных значений в расходной и приемной емкостях.

Г) Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости внутри корпуса насоса или при отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений.

(абз.2

п.4.1.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств",  утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

14. Кем определяется степень разделения материальных сред и меры взрывобезопасности на всех стадиях процесса?

А) Разработчиком процесса.

(

п.4.2.1. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) Разработчиком проекта.

В) Степень разделения определяется заказчиком в задании на проектирование, а меры взрывобезопасности - разработчиком проекта.

15. Как должны соотноситься давления негорючего теплоносителя (хладагента) и нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ в поверхностных теплообменниках?

А) На установках с технологическими блоками I категории взрывоопасности давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ. На установках с технологическими блоками II и III категорий взрывоопасности не регламентируется.

Б) На установках с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ. На установках с технологическими блоками III категории взрывоопасности не регламентируется.

В) Давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ.

(

п.4.5.5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Г) Давление теплоносителя (хладагента) не должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ.

16. Кем осуществляется выбор необходимых и достаточных условий организации реакционных процессов, протекающих с возможным образованием промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах?

А) Заказчиком в задании на проектирование.

Б) Разработчиком процесса.

(абз.8

п.4.6.5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

В) Разработчиком проекта.

17. Как должно быть организовано управление задвижками на трубопроводах, транспортирующих сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости на сливо-наливных эстакадах?

А) Должно быть организовано управление по месту.

Б) Должно быть организовано управление дистанционно (из безопасного места).

В) Должно быть организовано управление по месту и дистанционно (из безопасного места).

(абз.2

п.4.7.19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

18. Какие сведения являются основополагающими для выбора оборудования при разработке технологических процессов?

А) Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования и показатели надежности.

Б) Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования и требования действующих нормативных документов.

В) Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования, задание на проектирование и требования действующих нормативных документов.

Г) Исходные данные на проектирование, требования действующих нормативных документов с учетом категории взрывоопасности технологических блоков.

(

п.5.1.1. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

19. Что должно проводиться для подтверждения соответствия Ех-оборудования стандартам на определенный вид взрывозащиты?

А) Испытания промышленных образцов оборудования на взрывозащищенность.

(абз.2

п.5.1.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) Оценка научно-исследовательской организации, специализирующейся в области разработки аналогичного оборудования.

В) Опытные работы, проводимые разработчиком данного оборудования, и экспертиза промышленной безопасности.

Г) Получение заключения научно-исследовательской организации, специализирующейся в области разработки аналогичного оборудования, и экспертизы промышленной безопасности.

Комментарий эксперта: подробнее о подтверждении соответствия Ех-оборудования см.

ПБ от 19.03.2003 N 03-538-03 "Об утверждении Правил сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред" .

20. Какие требования предъявляются к оборудованию, выведенному из действующей технологической системы?

А) Оборудование должно быть изолировано от действующей системы, и нанесенное на нем обозначение номера по технологической схеме закрашено.

Б) Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с технологическими блоками I и (или) II категорий взрывоопасности, во всех остальных случаях оно должно быть изолировано от действующих систем.

(

п.5.2.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств",  утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

В) Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с взрывоопасными технологическими блоками, а при расположении на наружной установке оно должно быть изолировано от действующих систем.

Г) Оборудование должно быть демонтировано.

21. Что из перечисленного должно быть учтено при выборе компрессоров и насосов для перемещения горючих, сжатых и сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей?

А) Только показатели надежности и конструктивные особенности с учетом критических параметров.

Б) Только физико-химические свойства перемещаемых продуктов.

В) Только параметры технологического процесса.

Г) Должны быть учтены все перечисленные характеристики.

(

п.5.4.1. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утв .

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

22. В каких случаях допускается применение для нагнетания легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей поршневых насосов?

А) При наличии блокировок по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

Б) При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

В) При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости, а также блокировок, срабатывающих автоматически при превышении значений критических уровней в расходной и приемной емкостях.

Г) В исключительных случаях при малых объемных скоростях подачи, в том числе в системах дозирования.

(абз.2

п.5.4.7. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств",  утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

23. Что в технологических схемах относится к разряду противоаварийных устройств, используемых для предупреждения аварий и предупреждения их развития?

А) Все устройства, задействованные в системе противоаварийной автоматической защиты, включая исполнительные механизмы.

Б) Запорная арматура, средства защиты от превышения давления, огнепреградители.

В) Запорная и запорно-регулирующая арматура, клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления, средства подавления и локализации пламени, автоматические системы подавления взрыва.

(

п.5.6.1. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Г) Запорная арматура, предохранительные устройства от превышения давления, огнепреградители, автоматические системы подавления взрыва и системы для аварийного опорожнения аппаратов.

24. На чем основаны оптимальные методы создания системы противоаварийной автоматической защиты на стадии формирования требований при проектировании автоматизированной системы управления технологическим процессом?

А) На сценариях возможных аварийных ситуаций и способах перевода объекта в безопасное состояние.

Б) На алгоритмах, разработанных по сценариям всех возможных аварий и их развития.

В) На методиках и программных продуктах, применяемых для моделирования аварийных ситуаций, утвержденных (согласованных) Ростехнадзором.

Г) На основе анализа опасности и работоспособности контуров безопасности с учетом риска, возникающего при отказе контура безопасности.

(

п.6.3.5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

25. Какие требования предъявляются к обозначению средств автоматики, используемых по Плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?

А) Средства автоматики должны быть обозначены по месту их размещения в технологическом регламенте и инструкциях.

(

п.6.1.6. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств",  утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) Средства автоматики должны быть обозначены на мнемосхемах.

В) Средства автоматики должны быть обозначены только в технологическом регламенте.

Г) Требования к обозначению определяются при разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

26. Каким образом должен осуществляться возврат технологического объекта в рабочее состояние после срабатывания противоаварийной автоматической защиты?

А) Средствами автоматического управления объектом по действующим программам.

Б) Выполняется обслуживающим персоналом по инструкции.

(

п.6.3.18. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств",  утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

В) Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после производства персоналом всех необходимых по инструкции переключений.

Г) Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после устранения причин, приведших к срабатыванию противоаварийной автоматической защиты.

27. Каким образом обеспечивается надежность обеспечения средств управления и противоаварийной автоматической защиты сжатым воздухом?

А) Установкой резервного компрессора с включением его автоматически при остановке рабочего.

Б) Переключением сети воздуха контрольно-измерительных приборов и автоматики на заводскую сеть сжатого воздуха через осушитель.

В) Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты в течение 1 часа.

Г) Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты при остановке компрессоров в течение времени, достаточного для безаварийной остановки объекта, что должно быть подтверждено расчетом.

(

п.6.5.5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

28. При каких условиях допускается отключение защит (единовременно не более одного параметра) для непрерывных процессов?

А) При наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ на время, определенное планом организации работ, в дневную смену - по письменному разрешению должностного лица организации, а при работах в иные смены - с обеспечением присутствия и контроля соответствующими службами.

(абз.1

п.6.9.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) По устному разрешению технического руководителя организации только в дневную смену при наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ на время, определенное планом организации работ, и в присутствии начальника производства.

В) В присутствии начальника производства и начальника службы контрольно-измерительных приборов и автоматики (главного прибориста) только в дневную смену при наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ на время, определенное планом организации работ.

29. Что должно быть учтено в системах управления и защит электроснабжающих организаций при электроснабжении объектов, отнесенных к особой группе I категории надежности электроснабжения?

А) Наличие автоматического ввода резерва между каждым из трех самостоятельных источников электроснабжения.

Б) Линии электроснабжения не должны оборудоваться системами автоматической частотной разгрузки.

(

п.7.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

В) Обеспечение селективности защит на устройствах электроснабжающей и электропотребляющей организации.

Г) Наличие возможности синхронизации третьего независимого источника у предприятия-потребителя с электроснабжающей системой.

30. Какое требование к системам вентиляции указано неверно?

А) Устройство выбросов от систем общеобменной и аварийной вытяжной вентиляции должно обеспечивать эффективное рассеивание и исключать возможность взрыва в зоне выброса и образования взрывоопасных смесей над площадкой опасного производственного объекта, в том числе у стационарных источников зажигания.

Б) Система местных отсосов, удаляющая взрывопожароопасные пыль и газы, должна быть оборудована блокировками, исключающими пуск и работу конструктивно связанного с ней технологического оборудования при неработающем отсосе.

В) Воздухозабор для приточных систем вентиляции необходимо предусматривать из мест, исключающих попадание в систему вентиляции взрывоопасных и химически опасных паров и газов при всех режимах работы производства.

Г) Электрооборудование вентиляционных систем, устанавливаемое в производственных помещениях, снаружи здания и в помещениях вентиляционного оборудования (вентиляционных камерах), должно быть с видом взрывозащиты "масляное или негорючей жидкостью заполнение оболочки" ("о").

(

п.8.12. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

31. Какая система отопления должна применяться в помещениях, имеющих взрывоопасные зоны?

А) Система воздушного отопления, совмещенная с приточной вентиляцией.

(

п.8.15. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) Система водяного отопления.

В) Система парового отопления.

32. Какая максимальная температура поверхностей нагрева систем отопления должна быть в помещениях, имеющих взрывоопасные зоны?

А) Максимальная температура не должна превышать 80% температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ.

(

п.8.15 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) Максимальная температура не должна превышать 85% температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ.

В) Максимальная температура не должна превышать 90% температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ.

Г) Максимальная температура не должна превышать 95% температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ.

33. Каков порядок сброса химически загрязненных стоков от отдельных технологических объектов в магистральную сеть канализации?

А) Порядок сброса стоков в магистральную сеть канализации устанавливается организацией.

Б) Системы канализации технологических объектов перед сбросом в магистральную сеть должны быть оборудованы устройствами для улавливания аварийных стоков.

В) Системы канализации технологических объектов перед сбросом в магистральную сеть должны обеспечивать удаление и очистку химически загрязненных технологических, смывных и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов.

(абз.1

п.9.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Г) Системы канализации технологических объектов должны исключать залповые и аварийные сбросы стоков в магистральную сеть.

34. В каких местах не допускается размещать фланцевые соединения трубопроводов с взрывопожароопасными, токсичными и едкими веществами?

А) Над местами, предназначенными для прохода людей и рабочими площадками.

(абз.1

п.5.5.7. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) Над автодорогами.

В) На трубопроводах, идущих по стенам зданий.

Г) На трубопроводах, проложенных по эстакадам.

35. В каких случаях на трубопроводах следует применять арматуру под приварку?

А) При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков любой категории взрывоопасности.

Б) При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении.

(

п.5.5.13 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

В) При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I и II категорий взрывоопасности и температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении.

Г) При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа.

36. Что должно устанавливаться на трубопроводах для транспортирования взрывопожароопасных продуктов?

А) Арматура в соответствии с проектной документацией.

(абз.1

п.5.5.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 )

Б) Арматура с резиновым уплотнением в затворе.

В) Арматура с тканевым уплотнением в затворе.

Г) Арматура с пластмассовым уплотнением в затворе.

37. В соответствии с чем выбирается уровень взрывозащиты электрооборудования?

А) В соответствии с требованиями

правил пожарной безопасности .

Б) В соответствии с требованиями к устройству электроустановок.

(

п.2.8. Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах , утв.

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 )

В) В соответствии с требованиями строительных норм и правил.

38. Допускается ли устройство в машинном зале незасыпных каналов и приямков?

А) Не допускается.

(

п.2.17 Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах , утв.

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 )

Б) Допускается.

В) Допускается во время ремонта электрооборудования.

Г) Допускается в исключительных случаях.

39. Какое условие должно быть соблюдено в отношении расстояний крепления трубопроводов для уменьшения вредных влияний, вызываемых работой компрессора?

А) Расстояния должны быть такие, чтобы отношение частоты возмущающего импульса главной гармоники к частоте свободных колебаний трубопроводов соответствовало условиям > 0,85 или > 1,4.

Б) Расстояния должны быть такие, чтобы отношение частоты возмущающего импульса главной гармоники к частоте свободных колебаний трубопроводов соответствовало условиям < 0,95 или < 1,5.

В) Расстояния должны быть такие, чтобы отношение частоты возмущающего импульса главной гармоники к частоте свободных колебаний трубопроводов соответствовало условиям > 0,65 или < 1,6.

Г) Расстояния должны быть такие, чтобы отношение частоты возмущающего импульса главной гармоники к частоте свободных колебаний трубопроводов соответствовало условиям < 0,75 или > 1,3.

(

подп."ж" п.2.26 Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах , утв.

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 )

40. Какой должна быть степень неравномерности давлений, при выборе вместимости буферных емкостей?

А) Менее чем P.

Б) Менее чем 2P.

В) Менее чем 3P.

(

п.2.33. Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах , утв.

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 )

Г) Менее чем д ? 4P.

41. Каким должно быть число фланцевых соединений трубопроводной обвязки компрессорных установок?

А) Минимальным.

(

п.2.36 Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах , утв.

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 61 )

Б) Максимальным.

В) Установлено проектом.

Г) Установлено правилами по эксплуатации.

42. В какие сроки необходимо очищать масляный насос и лубрикатор?

А) Не реже одного раза в полтора месяца.

(

п.2.39. Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утв.

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

Б) Не реже одного раза в два месяца.

В) Не реже одного раза в три месяца.

Г) Не реже одного раза в четыре месяца.

43. Какие устройства следует предусматривать в компрессорной установке для сглаживания пульсаций давлений сжатого воздуха или газа?

А) Специальные воздушные фильтры.

Б) Воздушные мембраны.

В) Воздухосборники или газосборники (буферные емкости).

(

п.2.51 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утв.

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

Г) Амортизационные устройства.

44. С какой периодичностью следует проверять предохранительные клапаны компрессорной установки общепромышленного назначения, работающие на давлении до 12 кгс/см, путем принудительного их открытия под давлением?

А) Один раз в смену.

Б) Еженедельно.

В) Не реже двух раз в смену.

Г) Ежесуточно.

(

п.3.8. Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утв.

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

45. Как часто следует контролировать расход масла для смазки цилиндра и сальников компрессора?

А) Два раза в сутки.

Б) Каждую смену.

(

п.3.6. Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утв.

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

В) Еженедельно.

Г) Ежесуточно.

46. Что следует применять в качестве обтирочных материалов компрессорной установки?

А) Шерстяные материалы.

Б) Синтетические материалы.

В) Хлопчатобумажные или льняные материалы.

(абз.2

п.3.14 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утв.

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

47. С какой периодичностью следует очищать воздушные висциновые фильтры?

А) После 1000 ч работы.

(абз.1

п.3.16 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утв.

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

Б) После 1500 ч работы.

В) После 2000 ч работы.

Г) После 2500 ч работы.

48. Кем выдается разрешение на пуск компрессора после его аварийной остановки?

А) Начальником цеха.

Б) Лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию компрессорной установки.

(

п.3.11 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утв.

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

В) Главным механиком.

Г) Начальником установки.

49. Раствор сульфанола какой концентрации следует применять при очистке воздухопроводов и аппаратов?

А) 1-процентный.

Б) 3-процентный.

(абз.2

п.3.18 Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов , утв.

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 60 )

В) 5-процентный.

Г) 7-процентный.

50. Какие из указанных запретов при прокладке технологических трубопроводов с опасными веществами указаны неверно?

А) Наземные технологические трубопроводы с опасными веществами не допускается размещать в открытых лотках и траншеях на отметках выше планировочных отметок производственных площадок.

(

п.2.7. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Не допускается транзитная прокладка технологических трубопроводов с опасными веществами под зданиями и сооружениями.

В) Не допускается прокладка технологических трубопроводов с токсичными, взрывопожароопасными веществами по стенам и кровлям зданий независимо от степени их огнестойкости.

Г) Не допускается совместная прокладка в заглубленных тоннелях и каналах трубопроводов пара и горячей воды с трубопроводами токсичных (горючих) веществ, включая трубопроводы систем сбора и утилизации сероводородсодержащих промышленных стоков.

51. На каком расстоянии от воздухоподающих устройств приточной вентиляции следует устанавливать датчики предельно допустимой концентрации в производственных помещениях нефтегазоперерабатывающих производств?

А) Не менее 3 м от воздухоподающих устройств приточной вентиляции и не более 1 м от возможных источников утечки вредных веществ.

(

п.2.19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Не менее 2 м от воздухоподающих устройств приточной вентиляции и не более 1 м от возможных источников утечки вредных веществ.

В) Не менее 5 м от воздухоподающих устройств приточной вентиляции и не более 2 м от возможных источников утечки вредных веществ.

Г) Не менее 3 м от воздухоподающих устройств приточной вентиляции и не более 2 м от возможных источников утечки вредных веществ.

52. В каком месте на площадках нефтегазоперерабатывающих производств следует устанавливать датчики довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров?

А) Во взрывоопасных зонах классов 1,2.

(

п.2.22. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Во взрывоопасных зонах классов 0,1 и 2.

В) На закрытых площадках технологических установок, насосных и компрессорных установок.

Г) На газонаполнительных станциях каждого газонаполнительного узла на расстоянии не более 2 м от узла наполнения со стороны подхода обслуживающего персонала.

53. С какой периодичностью должны подвергаться осмотру и ремонту отопительные и вентиляционные установки?

А) Не реже двух раз в год.

Б) В начале каждой рабочей недели.

В) В конце каждой рабочей смены.

Г) В соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов.

(

п.3.18. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

54. С какой периодичностью должна проверяться работоспособность систем и средств противопожарной защиты объекта?

А) Не реже одного раза в квартал.

(абз.3

п.3.14. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Не реже одного раза в неделю.

В) Не реже одного раза в месяц.

Г) Не реже одного раза в два месяца.

55. Какой режим работы вентиляции установлен в помещениях, в которых возможно образование взрывоопасных смесей, Правилами безопасности нефтегазоперерабатывающих производств?

А) Вентиляция должна работать круглосуточно.

(абз.1

п.3.23. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Вентиляционная система должна включаться автоматически при достижении довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров.

В) Вентиляционная система должна включаться автоматически при превышении довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров на 10% и более.

Г) Режим работы вентиляционных систем определяется проектной документацией.

56. Какие из указанных требований к технологическому оборудованию и технологическим трубопроводам указаны неверно?

А) Температура доступных поверхностей оборудования и трубопроводов не должна превышать 25 °С в помещениях, и 30 °С вне помещений.

(

п.3.57. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Прокладка трубопроводов, перемещающих взрывопожароопасные, токсичные и высокотоксичные среды, должна быть надземной.

В) Трубопроводы для транспортирования влагосодержащих газов и продуктов должны быть защищены от замерзания тепловой изоляцией, а при необходимости оборудоваться обогревом.

Г) Ручную запорную арматуру на трубопроводах следует открывать и закрывать медленно во избежание гидравлического удара до крайнего положения запорного органа.

57. Какие требования необходимо выполнять при эксплуатации емкостного и резервуарного оборудования?

А) Поддерживать давление в резервуарах в безопасных пределах, замерять уровень легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей.

(

п.3.67 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Оборудовать резервуары пробоотборниками для отбора проб с фиксированного уровня и через люк на крыше резервуара.

В) Предусмотреть возможность присоединения нижнего пояса стенки резервуаров через токоотводы к заземлителям, установленным на расстоянии не более чем 10 м по периметру стенки, но не менее 1 м на равных расстояниях.

Г) Не допускать использование запорного устройства с ручным приводом, установленного непосредственно у резервуара.

58. В каком документе должно обосновываться количество рабочих и резервных клапанов на изотермическом резервуаре для хранения сжиженных горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей?

А) В проектной документации.

(

п.3.97 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) В технологической и эксплуатационной документации.

В) В технической документации организации-изготовителя.

Г) В технологическом регламенте.

59. Какие требования к компрессорам, работающим на взрывоопасных газах, установлены Правилами безопасности нефтегазоперерабатывающих производств?

А) Компрессоры при достижении концентрации горючих газов 50% от нижнего концентрационного предела распространения пламени должны быть оборудованы системой автоматического отключения компрессоров и системой автоматического включения аварийной вентиляции.

(абз.1

п.3.128 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Температура поступающих газов на входе в компрессор должна быть ниже температуры конденсации газов при рабочем значении давления на входе в компрессор.

В) В компрессорных помещениях на трубопроводах следует указывать направление вращения ротора.

Г) Алгоритм остановки компрессоров определяется техническим руководителем организации.

60. Что необходимо обеспечить при эксплуатации нагревательных печей?

А) Периодический визуальный контроль состояния труб змеевика, трубных подвесок и кладки печи, технологических параметров.

(

п.3.152. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Розжиг панельных горелок с дистанционным и ручным включением.

В) Наличие не менее трех работников при розжиге блока панельных горелок.

Г) Особый режим эксплуатации при выявлении деформаций и повреждений на трубах змеевиков.

61. Каких факельных систем для сжигания или сбора и последующего использования сбросов горючих газов и паров не существует?

А) Аварийных.

(

п.3.166 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Общих.

В) Отдельных.

Г) Специальных.

62. В какой цвет должны быть окрашены трубопроводы, по которым транспортируется сера?

А) В серый с желтыми кольцами.

(

п.4.35 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) В желтый.

В) В желтый с серыми кольцами.

63. Какие действия необходимо предпринять перед пуском установки получения серы?

А) Газовые трубопроводы печи продуть топливным газом в факельную линию.

Б) Во избежание попадания в полости гидрозатвора твердых частиц первую порцию жидкой серы наливать через сетку.

В) Проверить рабочее состояние и исправное действие гидрозатворов.

Г) Все перечисленное.

(

п.4.52 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

64. Какое положение не соответствует требованиям к безопасному проведению работ по выгрузке, просеиванию катализатора?

А) Допускается выгрузка из реактора катализатора в нерегенированном состоянии.

(

п.4.155 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Работы по загрузке катализатора должны быть механизированы.

В) Выполняющий работы персонал должен быть обеспечен переносными средствами связи.

Г) Операции по подготовке реактора к загрузке и выгрузке катализатора должны производиться в соответствии с технологическим регламентом на производство продукции.

65. При каком давлении система должна быть испытана азотом на герметичность перед подачей водородосодержащего газа?

А) При давлении, равном рабочему.

(

п.4.163 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) При давлении ниже рабочего.

В) При давлении выше рабочего.

Г) При атмосферном давлении.

66. Какие требования безопасности к ведению работ повышенной опасности указаны неверно?

А) Инструкции по безопасному ведению работ повышенной опасности разрабатываются непосредственно перед проведением конкретных работ с указанием даты и места их проведения.

(

п.5.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) В эксплуатирующей организации разрабатывается и утверждается перечень работ повышенной опасности с определением должностных лиц (специалистов), имеющих право руководить этими работами.

В) Проведение работ повышенной опасности осуществляется на основании разрешительных документов (наряда-допуска) с их регистрацией в журналах на проведение указанных работ.

Г) К работам повышенной опасности допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду работ, прошедшие специальное обучение приемам и методам работы.

67. Какие требования к очистке, внутреннему осмотру и ревизии оборудования указаны неверно?

А) Резервуар, аппарат и другое технологическое оборудование, нагретые в процессе подготовки, перед спуском в них людей должны быть охлаждены до температуры, не превышающей 20 °С.

(

п.5.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Работы внутри оборудования допускается проводить только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и инструкциями по видам работ.

В) После окончания подготовительных мероприятий (пропарки, промывки и проветривания) должен быть проведен анализ воздуха внутри технологического оборудования на содержание вредных веществ и кислорода с записью в наряде-допуске.

Г) Остановка, ревизия и осмотр оборудования должны проводиться в соответствии с технической документацией организации-изготовителя оборудования и производственными инструкциями.

68. В каких случаях установка и снятие заглушек не относится к работам повышенной опасности?

А) В случае проведения работ, являющихся неотъемлемой частью технологического процесса и указанных в технологическом регламенте на производство продукции.

(

п.5.17 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) При установке или снятию заглушек, связанных с предупреждением аварийных ситуаций и необходимостью локализации аварии.

В) После окончания ремонтных работ.

Г) При наличии паспортов на заглушки.

69. Какие меры борьбы с отложившимися пирофорными соединениями необходимо выполнить перед осмотром и ремонтом аппаратов, резервуаров, трубопроводов?

А) Аппараты и трубопроводы пропарить водяным паром, поддерживая давление несколько выше атмосферного, и промыть водой.

(

п.5.43 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств" , утв.

приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 )

Б) Промыть аппараты и трубопроводы растворителем.

В) Аппараты и трубопроводы пропарить водяным паром, поддерживая давление не выше атмосферного.

Г) Промыть аппараты и трубопроводы нейтрализующим составом.

70. Что запрещается правилами противопожарного режима при проведении огневых работ?

А) Вентилировать помещения перед проведением огневых работ.

Б) Плотно закрывать все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями.

В) Обеспечивать место проведения огневых работ огнетушителем.

Г) Осуществлять огневые работы при снижении концентрации флегматизатора в опасной зоне.

(подп."д"

п.414 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утв.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 )

71. Что разрешается

правилами противопожарного режима  при проведении огневых работ?

А) Производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками конструкциях.

Б) Проводить огневые работы перед монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями.

(

п.426 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утв.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 )

В) Производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами.

Г) Допускать к самостоятельной работе учеников.

72. В каком случае нарушаются требования пожарной безопасности, предъявляемые к эксплуатации оборудования и материалов при проведении газосварочных работ?

А) Если переносные ацетиленовые генераторы устанавливаются на открытых площадках.

Б) Если ацетиленовые генераторы без ограждения размещаются в 5 м от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами.

(подп."а"

п.428 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утв.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 )

В) Если по окончании работы весь карбид кальция в переносном генераторе выработан.

Г) Если известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для этих целей тару и сливается в специальный бункер.

73. Что запрещается делать при проведении электросварочных работ правилами противопожарного режима?

А) Применять стандартные автоматические выключатели.

Б) Соединять сварочные провода при помощи опрессования.

В) Выполнять подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату при помощи алюминиевых кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами.

(

подп."б" п.430 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утв.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 )

Г) Располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом - не менее 1 м.

74. Что разрешено при проведении бензо- и керосинорезательных работ

правилами противопожарного режима ?

А) Создавать давление воздуха в бачке с горючим, не превышающее рабочее давление кислорода в резаке.

(подп."а"

п.432 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утв.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 )

Б) Подвешивать резак во время работы вертикально головкой вверх.

В) При необходимости зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к резаку.

Г) Использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.

75. В каком случае нарушаются требования пожарной безопасности, предъявляемые к обслуживанию сварочной аппаратуры в конце рабочей смены?

А) Если аппаратура отключается от электросети.

Б) Если шланги, отсоединенные от аппаратуры, освобождаются от горючих жидкостей и газов и компактно сворачиваются.

В) Если в паяльных лампах не стравливается давление.

(абз.1

п.423 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утв.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 )

Г) Если аппаратура убирается в специально отведенные помещения.

76. Какое требование к перегородке, ограждающей место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, не отвечает правилам пожарной безопасности?

А) Если перегородка сплошная и выполнена из негорючего материала.

Б) Если высота перегородки составляет не менее 1,8 м.

В) Если зазор между перегородкой и полом имеет не более 5 см.

Г) Если зазор между перегородкой и полом огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 2х2 мм.

(

п.421 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утв.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 )

77. В каком случае при проведении окрасочных работ нарушаются требования пожарной безопасности?

А) Если составление и разбавление всех видов лаков и красок производится в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами.

Б) Если лакокрасочные материалы размещаются на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности.

В) Если при окрашивании в электростатическом поле распылительные устройства работают при неподвижном конвейере.

(

подп."б" п.395 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утв.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 )

Г) Если по окончании работы емкости с горючими веществами закрываются и сдаются на склад.

78. Когда не следует наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол и наклеивать плиточный и рулонный полимерный материал согласно

правилам противопожарного режима ?

А) После окончания всех строительно-монтажных работ.

Б) К моменту пусконаладочных работ.

(

п.399 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утв.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 )

В) После окончания всех санитарно-технических работ.

Г) Перед окончательной окраской помещения.

79. Какое количество противопожарных средств, которыми руководитель организации должен обеспечить место варки битума, соответствует требованиям пожарной безопасности?

А) 2 ящика с песком емкостью 0,5 м, 2 лопаты.

Б) 1 ящик с песком емкостью 0,5 м, 2 лопаты и 1 огнетушитель (порошковый или пенный).

(

п.404 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утв.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 )

В) 1 ящик с песком емкостью 0,25 м, 1 лопата и 1 пенный огнетушитель.

Г) 1 ящик с песком емкостью 0,4 м, 1 лопата и 1 порошковый огнетушитель.

80. Каким способом запрещается доставлять горячую битумную мастику на рабочие места правилами противопожарного режима?

А) В специальной открытой таре, имеющей форму усеченного конуса, обращенной широкой стороной вниз.

(

п.409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утв.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 )

Б) В специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками.

В) С помощью насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции.

Г) По термостойкому шлангу на горизонтальных участках.

81. Что разрешается делать в процессе варки и разогрева битумных составов правилами противопожарного режима?

А) Разогревать битумную мастику вместе с растворителями.

Б) Перемешивать битум с растворителем металлической мешалкой.

В) Пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания битума с растворителями.

Г) Вливать разогретый битум в растворитель при смешивании.

(

п.412 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утв.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 )

82. Какой должна быть температура подаваемого водяного пара при пропарке внутреннего объема технологического оборудования согласно требованиям пожарной безопасности?

А) Температура не должна превышать значение, равное 80% температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

(

п.416 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утв.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 )

Б) Температура не должна превышать значение, равное 85% температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

В) Температура не должна превышать значение, равное 90% температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

Г) Температура не должна превышать значение, равное 95% температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

83. На какие виды работ распространяются Правила ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ?

А) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах.

(

п.1.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) На проведение строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной и огражденной площадке на территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов.

В) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

Г) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах атомной энергетики.

84. Кто разрабатывает перечень газоопасных работ?

А) Каждое структурное подразделение эксплуатирующей организации.

(абз.1

п.2.1.8. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Служба производственного контроля эксплуатирующей организации.

В) Газоспасательная служба.

Г) Подразделения, которые обязаны готовить объекты к газоопасным работам.

85. Как должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ?

А) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.

(

п.2.1.10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в течение года.

В) Запрещается выполнять работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ.

86. Кто и на какой срок может продлить наряд-допуск на проведение газоопасных работ?

А) Руководитель структурного подразделения не более чем на 1 дневную рабочую смену.

(абз.3

п.2.2.1. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Лицо, зарегистрировавшее наряд-допуск на требуемый для окончания работ срок.

В) Руководитель структурного подразделения не более чем на 1 рабочую смену.

Г) Лицо, зарегистрировавшее наряд-допуск не более чем на 1 дневную смену.

87. Кто утверждает наряд-допуск на проведение газоопасных работ?

А) Руководитель эксплуатирующей организации.

(абз.1

п.2.2.4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Руководитель структурного подразделения.

В) Руководитель газоспасательной службы.

Г) Руководитель службы производственного контроля.

88. Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы и огневых работ?

А) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.

(

п.2.3.2 ., абз.1

п.3.2.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Работники газоспасательной службы.

В) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта совместно с работниками аварийно-спасательных подразделений.

Г) Работники, список которых определяется внутренними документами организации.

89. Какие противогазы или аппараты не допускается использовать для защиты органов дыхания работников внутри емкостей при проведении газоопасных работ?

А) Фильтрующие противогазы.

(

п.2.5.6. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Шланговые противогазы.

В) Кислородно-изолирующие противогазы.

Г) Воздушные изолирующие аппараты.

90. С кем необходимо согласовывать проведение работ в коллекторах, тоннелях, колодцах, приямках, траншеях и подобных им сооружениях?

А) C руководителями структурных подразделений, технологически связанных с объектами, на которых будут проводиться газоопасные работы.

(абз.1

п.2.5.17. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) C руководителями службы производственного контроля.

В) C руководителями аварийно-спасательных служб.

Г) C руководителями службы охраны труда и санитарными службами.

91. В течение какого срока должны храниться экземпляры наряда-допуска на проведение газоопасных работ?

А) Не менее 3 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.

(

п.2.5.22. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Не менее 1 года со дня закрытия наряда-допуска.

В) Не менее 6 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.

92. Допускается ли проведение огневых работ на действующих взрывопожароопасных производственных объектах?

А) Допускается в исключительных случаях, когда отсутствует возможность их проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах.

(

п.3.1.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Не допускается.

В) Допускается при соблюдении дополнительных требований безопасности.

Г) Допускается при положительном заключении противопожарной службы.

93. Каким документом определяется перечень постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты?

А) Организационно-распорядительными документами организации.

(

абз.3 п.3.1.6. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Технологическим регламентом.

В) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

Г) Правилами пожарной безопасности.

94. Какие из обязанностей руководителя структурного подразделения, на объекте которого будут проводиться огневые работы, указаны неверно?

А) Определение списка лиц, ответственных за подготовку места проведения огневых работ, и лиц, ответственных за выполнение огневых работ.

(

п.3.2.2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Назначение лиц, ответственных за подготовку и выполнение огневых работ.

В) Определение объема и содержания подготовительных работ и последовательности их выполнения.

Г) Определение порядка контроля воздушной среды и выбор средств индивидуальной защиты.

95. Допускаются ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение огневых работ в электронном виде?

А) Допускаются, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения в течение одного года со дня его закрытия.

(абз.3

п.3.2.12. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Допускаются по решению руководителя эксплуатирующей организации.

В) Допускаются при наличии внутренних документов организации, устанавливающих порядок использования электронной подписи.

Г) Не допускаются.

96. При какой концентрации взрывопожароопасных веществ не допускается проведение огневых работ?

А) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 20% объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

(абз.2 п.

3.4.2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 15% объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

В) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 25% объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

97. В течение какого времени должен быть обеспечен контроль (наблюдение) за местом наиболее возможного очага возникновения пожара работниками структурного подразделения, занятыми ведением технологического процесса?

А) В течение трех часов.

(абз.1

п.3.4.12. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ ", утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) В течение суток.

В) В течение одного часа.

98. На сколько групп подразделяются газоопасные работы в зависимости от степени опасности и на основании каких критериев устанавливается та или иная группа?

А) На 3 группы, в зависимости от степени риска проводимых работ.

Б) На 2 группы, в зависимости от того, проводятся работы в закрытом или открытом пространстве.

В) На 2 группы, в зависимости от того, проводятся газоопасные работы с оформлением наряда-допуска или без оформления.

(

п.2.1.5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

99. Нужно ли пересматривать перечни газоопасных работ при изменении технологического процесса и технологической схемы производства?

А) Нужно в любом случае.

(абз.1

п.2.1.9. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) По решению руководителя эксплуатирующей организации.

В) Правилами не регламентируется.

Г) Решение принимается совместно руководителем эксплуатирующей организации и руководителем газоспасательной службы.

100. Какие требования к исполнителям газоопасных работ указаны неверно?

А) Исполнители должны пройти инструктаж.

Б) Исполнители должны иметь квалификационное удостоверение, дающее право ведения газоопасных работ.

(

п.2.3.7. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

В) Исполнители должны знать безопасные приемы работы и методы оказания первой помощи.

Г) Исполнители должны уметь пользоваться СИЗ.

101. Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к выполнению газоопасных работ?

А) Не моложе 18 лет.

Б) Не имеющие медицинских противопоказаний к указанным видам работ.

В) Прошедшие обучение приемам и методам проведения работ.

Г) Все перечисленные требования.

(

п.1.6. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ",  утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

102. К какой группе газоопасных работ относятся работы, выполняемые без оформления наряда-допуска?

А) Ко II группе.

(абз.3

п.2.1.5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) К I группе.

В) К группе работ средней степени опасности.

Г) К группе работ высокой степени опасности.

103. Что должен сделать руководитель структурного подразделения, на объекте которого будет проводиться газоопасная работа, при подготовке наряда-допуска на ее проведение?

А) Определить место и характер выполняемой газоопасной работы, разработать мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения, мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, определить СИЗ, установить режим работы.

(

п.2.2.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Провести обучение и инструктаж персонала, который будет проводить газоопасные работы.

В) Обеспечить работников сертифицированным оборудованием, необходимым для проведения газоопасных работ.

Г) Определить структурные подразделения организации, с которыми будет взаимодействовать бригада исполнителей при проведении газоопасных работ.

104. Кто должен регистрировать наряды-допуски на проведение газоопасных работ?

А) Газоспасательная служба.

(абз.5

п.2.1.11 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Руководитель участка, на котором будут проводиться газоопасные работы.

В) Руководитель службы производственного контроля.

Г) Руководитель службы охраны труда совместно с газоспасательной службой.

105. Кому лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, передает наряд-допуск после его закрытия?

А) Руководителю структурного подразделения или его заместителю, а также в ГСС.

(

п.2.5.22 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Главному инженеру, руководителю службы производственного контроля, а также в ГСС.

В) ГСС и аварийно-спасательной службе организации.

106. Какие из обязательных мер безопасного ведения газоопасных работ, предусмотренных правилами, указаны неверно?

А) Обеспечение членов бригады СИЗ, спецодеждой, инструментом.

Б) Выполнение работ бригадой исполнителей не менее трех человек.

(

п.2.4.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

В) Обеспечение контроля за состоянием воздушной среды.

Г) Исключение возможности присутствия на месте проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением.

107. К какой группе газоопасных работ относятся работы по установке (снятию) заглушек, и кто их проводит?

А) Ко II группе, проводит эксплуатационный персонал.

(абз.1

п.2.5.20 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) К I группе, проводит бригада, определенная нарядом-допуском.

В) К I группе, проводит эксплуатационный персонал.

108. При каких условиях допускается работа внутри емкостей без средств защиты органов дыхания?

А) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) превышает предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны не более, чем на 10%, а содержание кислорода не менее 25% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

Б) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) превышает предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны не более, чем на 10%, а содержание кислорода не менее 20% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

В) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 20% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

(

п.2.5.11. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Г) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 30% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

109. Какие из сведений, указываемых в организационно-распорядительном документе для остановки на ремонт объекта или оборудования, указаны неверно?

А) Наличие плана мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий.

(

п.4.1.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Непосредственный руководитель работ и лица ответственные за подготовку к ремонтным работам.

В) Сроки остановки, подготовки, ремонта и пуска объекта или оборудования.

110. Что должна до начала проведения ремонтных работ выполнить эксплуатирующая организация?

А) Разработать сетевой (линейный) график выполнения наиболее сложных и трудоемких ремонтов.

Б) Разработать проект производства работ.

В) Составить план подготовительных работ и приобрести необходимое оборудование, арматуру и т. д.

(

п.4.1.6. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

111. Что должна до начала проведения ремонтных работ выполнить подрядная организация?

А) Составить план подготовительных работ.

Б) Разработать проект производства работ.

(

п.4.1.6. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

В) Организовать изготовление необходимых узлов и деталей для замены.

Г) Приобрести необходимое оборудование, арматуру, запасные части, трубы, материалы согласно дефектной ведомости.

112. Кто производит подключение к электросетям передвижных электроприемников подрядной организации и их отключение при проведении ремонтных работ?

А) Электротехнический персонал эксплуатирующей организации.

(абз.2

п.4.1.8. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Электротехнический персонал подрядной организации в присутствии лица, ответственного за проведение ремонтных работ.

В) Персонал, назначенный руководителем эксплуатирующей организации и определённый в наряде допуске.

113. Кто определяет технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность ремонтных работ?

А) Руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта совместно с непосредственным руководителем работ подрядной организации.

(

п.4.2.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Руководитель эксплуатирующей организации, объект которой подлежит ремонту, совместно с руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта.

В) Непосредственный руководитель работ подрядной организации по согласованию с руководителем эксплуатирующей организации, объект которой подлежит ремонту.

114. При соблюдении какого требования выдается наряд-допуск на проведение ремонтных работ?

А) После оформления акта сдачи-приемки объекта в ремонт.

(абз.2

п.4.2.5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) После выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ.

В) После проверки выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ.

Комментарий эксперта: в соответствии с

п.4.2.5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485  после выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ и нарядом-допуском на проведение ремонтных работ, лицо, ответственное за подготовку и сдачу объекта в ремонт, и непосредственный руководитель работ подрядной организации совместно с руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта проверяют полноту выполнения мероприятий, оформляют акт сдачи-приемки объекта в ремонт по форме, установленной внутренними документами эксплуатирующей организации, и подписывают наряд-допуск на проведение ремонтных работ. Таким образом, ответ "В" также может быть рассмотрен как правильный.

115. Каким образом фиксируется прохождение инструктажа исполнителями ремонтных работ?

А) В журнале проведения инструктажа руководитель службы производственного контроля делает записи и делает отметку в наряде-допуске.

Б) Исполнители ремонтных работ расписываются в журнале проведения инструктажа структурного подразделения ремонтируемого объекта, соответствующая отметка делается в наряде-допуске.

(абз.2

п.4.2.7. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

В) Руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта делает отметку в журнале проведения инструктажа и информирует об этом руководителя бригады, которая будет выполнять ремонтные работы.

116. Какие наряды-допуски следует оформлять при проведении огневых и газоопасных работ в ремонтной зоне?

А) При наличии нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы, наряд-допуск на проведение ремонтных работ оформлять не требуется.

Б) Необходимо оформлять наряд-допуск на проведение ремонтных работ, в котором указать меры безопасности при проведении огневых и газоопасных работ.

В) Наряды-допуски на огневые и газоопасные работы прикладываются к наряду-допуску на проведение ремонтных работ.

(абз.2

п.4.2.12. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

117. Какие требования должны выполняться при проведении земляных работ в ремонтной зоне?

А) Эксплуатирующая организация должна передать подрядной организации наряд-допуск на производство земляных работ, согласованный со структурными подразделениями эксплуатирующей организации.

(абз.1

п.4.2.13 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Подрядная организация согласовывает наряд-допуск на производство земляных работ со структурными подразделениями эксплуатирующей организации, на которые возложено согласование наряда-допуска на производство земляных работ внутренними документами эксплуатирующей организацией.

В) Эксплуатирующая организация должна согласовать подрядной организации расстановку знаков, обозначающих границы земляных работ.

118. Допускается ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение огневых работ в электронном виде?

А) Не допускается.

Б) Допускается, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения в течение одного года со дня его закрытия.

(абз.3

п.3.2.12. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

В) Допускается по решению руководителя эксплуатирующей организации.

Г) Допускается при наличии внутренних документов организации, устанавливающих порядок использования электронной подписи.

119. Какие из документов и требований, в соответствии с которыми должны выполняться подготовительные работы к проведению ремонтных работ указаны неверно?

А) Проект производства ремонтных работ.

(

п.4.3.1. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Технологический регламент.

В) Инструкции по эксплуатации и безопасному проведению ремонтных работ.

Г) Требования к проведению огневых и газоопасных работ.

120. Какие из указанных требований по обеспечению безопасности при проведении ремонтных работ указаны неверно?

А) Ремонтные работы выполняются исполнителями, определёнными в наряде-допуске и работниками, осуществляющими эксплуатацию объектов по согласованию.

(

п.4.4.2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Ремонтные работы начинают выполнять после оформления наряда-допуска.

В) Ремонтные работы производятся в соответствии с разработанным проектом производства работ.

Г) Ремонтные работы выполняются исполнителями только на местах, определённых для каждого из них в наряде-допуске.

121. Какие из документов, на основании которых проводятся испытания объекта после окончания ремонтных работ, указаны неверно?

А) Технические регламенты.

Б) Правила пожарной безопасности и охраны труда.

(

п.4.7.1. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

В) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.

Г) Техническая документация организаций - изготовителей оборудования и технических устройств и инструкции эксплуатирующей организации.

122. Каким образом объект, ремонт которого закончен, принимается в эксплуатацию?

А) После закрытия наряда-допуска.

Б) По акту сдачи-приемки в эксплуатацию.

(

п.4.7.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв.

приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

В) На основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

Г) Совместным приказом руководителей эксплуатирующей и подрядной организаций.